Manual de clonagem de discos

1. Não ligue a interface USB e a interface E-sata ao dispositivo ao quando efectuar a clonagem do disco rígido, não aceda ao computador.

2. Disco 1 (disco principal) ≤Disco 2 (disco secundário).

3. Insira o Disco 1 e o Disco 2 no dispositivo e ligue a alimentação. A luz indicadora do Disco 1 e Disco 2 irá acender. Prima duas vezes o botão Clone (Clonar). O processo de clonagem será iniciado e o indicador ficará intermitente.

4. Aguarde até que 25% do processo de clonagem esteja concluído e o LED irá permanecer aceso sem piscar. O processo de clonagem continuará até completar 50%, 75% e 100%. (Quando a clonagem estiver concluída, todos os LEDs permanecerão acesos sem piscar)

5. Agora pode retirar os discos rígidos.

Nota:

1. Trata-se de uma cópia de hardware 1-1 e pode demorar algum tempo a concluir todo o processo de clonagem. Aguarde.

2. A função de clonagem não irá funcionar se o disco de origem for maior do que o disco de destino.

3. A velocidade de clonagem é determinada pelo disco rígido mais lente (disco de origem ou disco de destino).