Manuale sul clonaggio del disco

1. Non collegare l'interfaccia USB e l'interfaccia E-sata al dispositivo durante l'esecuzione del clonaggio del disco, non accedere al computer.

2. Disco 1 (disco principale)≤Disco 2(disco secondario).

3. Inserire il disco 1 e il disco 2 nel dispositivo e accendere l'alimentazione, si accenderanno l'indicatore luminoso del disco 1 e del disco 2. Premere due volte il pulsante Clone, si avvierà il processo di clonazione e l'indicatore comincerà a lampeggiare.

4. Attendere qualche istante finché non viene completato il 25% del processo di clonaggio e il LED resterà acceso senza lampeggiare.  Il processo di clonaggio continuerà per terminare il 50%, 75% e il 100%.  (Al termine del clonaggio, tutti i LED resteranno accesi senza lampeggiare)

5. Ora è possibile rimuovere i dischi rigidi.

Nota:

1. Si tratta di una copia hardware 1-1 e potrebbe impiegare del tempo per completare l’intero processo di clonaggio.  Portare pazienza.

2. La funzione di clonaggio non funzionerà se il disco di origine è più grande del disco di arrivo.

3. La velocità di clonaggio è determinate dall’HDD più lento (il disco di origine o il disco di arrivo).