Anleitung zum Klonen von Festplatten

1. Bitte verbinden Sie während des Dupliziervorgangs nicht die USB-Schnittstelle und der e-SATA-Schnittstelle mit dem Gerät und bedienen Sie auf keinen Fall den Rechner.

2. Disk 1 (Master-Festplatte) ≤ Disk 2 (Slave-Festplatte).

3. Legen Sie Datenträger 1 und Datenträger 2 ein, schalten Sie das Gerät an: Die Indikatoren für Datenträger 1 und Datenträger 2 leuchten auf. Drücken Sie die Duplizieren-Taste zweimal – die Datenträgerduplizierung beginnt, der Indikator beginnt zu blinken.

4. Bitte warten Sie, bis 25% des Klonprozesses beendet ist und die LED bleibt eingeschaltet und blinkt nicht mehr.  Der Klonprozess wird fortgesetzt und beendet zunächst 50%, 75% und dann 100%.  (Nachdem das Klonen beendet ist, hören die LEDs auf zu blinken und bleiben ständig eingeschaltet.)

5. Sie können nun die Festplatten entfernen.

Hinweis:

1. Dies ist eine 1-1 Hardwarekopie und es kann daher etwas dauern, bis der gesamte Klonprozess beendet ist. Bitte bewahren Sie Geduld.

2. Die Klonfunktion funktioniert nicht, wenn die Quelldisc größer als die Zieldisc ist.

3. Die gesamte Klongeschwindigkeit wird von der langsameren Festplatte festgelegt (entweder die Quelldisc oder die Zieldisc).