Guide de clonage du disque

1. Ne connectez pas d'interface USB ou eSATA à l'appareil pendant que le clonage du disque dur est en cours. Ne touchez pas à l'ordinateur.

2. Disque 1 (disque mère) ≤ disque 2 (disque fils).

3. Insérez le disque 1 et le disque 2 dans l’appareil et allumez-le ; les voyants du disque 1 et du disque 2 s’allument. Appuyez deux fois sur le bouton Clone et le processus de clonage commence ; les voyants se mettent à clignoter.

4. Patientez jusqu'à ce que 25 % du clonage aient été effectués. Le témoin LED arrête de clignoter et reste allumé. Le processus de clonage continue jusqu'à atteindre 50 %, 75 % et 100 %. (Une fois le clonage terminé, tous les témoins LED restent allumés en permanence).

5. Vous pouvez à présent retirer les disques durs.

Remarque :

1. Ceci est une copie matérielle 1-1 ; le processus de clonage peut prendre un certain temps. Veuillez patienter.

2. La fonction de clonage ne fonctionnera pas si le disque d’origine est plus grand que le disque récepteur.

3. La vitesse de l’opération de clonage est déterminée par le lecteur de disque le plus lent (qu’il s’agisse du disque d’origine ou disque récepteur).