Manual de clonación de disco

1. No conecte la interfaz USB y la interfaz E-sata al dispositivo mientras realice la clonación del disco duro. No acceda al ordenador.

2. Disco 1 (disco matriz) ≤ Disco 2 (disco esclavo).

3. Inserte los discos 1 y 2 en el dispositivo y conecte la alimentación. La luz del indicador para los discos 1 y 2 se encenderá. Presione el botón Clonar dos veces. El proceso de clonación se iniciará y el indicador comenzará a parpadear.

4. Espere hasta que un 25 % del proceso de clonación se haya realizado y el LED permanezca encendido sin parpadear.  El proceso de clonación continuará hasta completar el 50 %, 75 % y 100 %.  (Cuando haya finalizado la clonación, todos los LED permanecerán encendidos sin parpadear).

5. Ahora puede retirar los discos duros.

Nota:

1. Esta es una copia de hardware 1-1 y puede tomar algún tiempo para completar todo el proceso de clonación.  Por favor tenga paciencia.

2. La función de clonación no funciona si el disco de origen es más grande que el disco de destino.

3. La velocidad de la clonación total está determinada por la unidad de disco duro más lenta (ya sea el disco de origen o el disco de destino).